I°) Définition :

2ème période de formation, je commence au début du façonnage et je me termine lors de l’enfournement.

Durant cette période, le pâton triple de volume.

II°)Rôle :

- Apporte du volume au pain

- Permet d’obtenir une mie alvéolée.

Le développement des pâtons au cours de l’apprêt conditionne en partie le volume final du pain. Celui-ci dépend pour une grande part du phénomène de rétention gazeuse et de sa tolérance, cela favorise un pain léger et bien alvéolé.

La rétention gazeuse :

Lors de la fermentation s’effectue l’amylolyse

A ce stade de la panification, le gluten va jouer un rôle très important, car il est nécessaire d’avoir une pâte très structurée avec suffisamment de force afin de garder un maximum de CO2 lors de l’apprêt : condition de réussite d’un bon pain.

III°) Facteurs pouvant influencer la durée de l’apprêt :

- La quantité de levure

- L’hydratation des pâtes

- La température de la pâte

- La température du fournil

- L’hygrométrie de l’air

- Le type de pétrissage (la rétention gazeuse)

IV°) Les différents supports utilisés

- 1. L’apprêt sur couches : les pains sont disposés sur toiles

- 2. L’apprêt en banneton : corbeille en osier recouvert d’un tissu.

- 3. L’apprêt sur plaques ou sur filets :

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |

IV°) Repérer le moment où l’apprêt arrive à son terme :

Le moment de l’enfournement s’apprécie de trois façons différentes :

|  | - En observant le volume du pain |
| --- | --- |
|  | - En appuyant sur le pâton pour évaluer la rétention gazeuse. La trace doit s’effacer lentement. |
|  | - En s’appuyant sur la durée théorique de l’apprêt. |